Передняя панель Brocade 6510 (Port Side)

Соответствует рисунку "Port side view of the Brocade 6510" (FIG. 1, стр. 14)

| № | Компонент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | System Status LED | Двухцветный индикатор (зеленый/янтарный) общего состояния системы. |
| 2 | Management Ethernet Port | Порт RJ-45 10/100 Мбит/с для управления коммутатором по сети. |
| 3 | USB Port | Сервисный USB-порт. |
| 4 | FC Ports (0-3) | Группа Fibre Channel портов 0-3 (верхний ряд) с индикаторами состояния над ними. |
| 5 | FC Ports (40-43) | Группа Fibre Channel портов 40-43 (нижний ряд). |
| 6 | FC Ports (44-47) | Группа Fibre Channel портов 44-47 (нижний ряд). |
| 7 | FC Ports (4-7) | Группа Fibre Channel портов 4-7 (нижний ряд). |
| 8 | Switch ID Pull-out Tab | Выдвижная бирка с идентификационной информацией о коммутаторе. |
| 9 | Serial Console Port | Последовательный порт (RJ-45) для первоначальной настройки CLI. |
| 10 | System Power LED | Зеленый индикатор состояния питания устройства. |

Задняя панель Brocade 6510 (Nonport Side)

Соответствует рисунку "Exhaust Airflow labels on the AC power supply FRUs" (FIG. 10, стр. 43). Задняя панель содержит два таких одинаковых модуля.

| № | Компонент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Power Supply/Fan Assembly #2 | Второй (левый) комбинированный модуль питания и вентиляторов. |
| 2 | Airflow Label | Наклейка с зеленой стрелкой "E" (выдув сзади) или оранжевой "I" (вдув сзади). |
| 3 | Power Supply/Fan Assembly #1 | Первый (правый) комбинированный модуль питания и вентиляторов. |
| 4 | Power Supply/Fan Assembly LED | Индикатор состояния модуля (зеленый — норма, мигающий/не горит — ошибка). |
| 5 | On/Off Switch | Механический выключатель питания модуля (положения I — вкл, O — выкл). |
| 6 | AC Power Plug Receptacle | Разъем питания C14 с фиксатором для кабеля. |
| 7 | Thumbscrew | Винт-барашек для фиксации модуля в корпусе. |
| 8 | Handle | Ручка для извлечения модуля из корпуса. |